بسم الله الرحمن الرحیم

گزارش کار پروژه رباتیک مقدماتی

Kuka LWR Robot

استاد درس:

دکتر خسروی

اعضای گروه:

امین سرخی لله لو ۹۶۲۳۹۰۱

سپهرقمری ۹۶۲۳۰۹۰

محمدمهدی شجاعی فر ۹۶۲۳۰۶۵

تیرماه ۱۴۰۰

۱- از مزایای این ربات دارا بودن هفت درجه ازادی که مانند بازوی انسان عمل میکند و دارای انعطاف پذیری بالایی می باشد و همچنین می توان گشتاور را در تمام مفاصل با استفاده از سنسور های گشتاور اندازه گیری نمود. همچنین این ربات دارای وزن کمی می باشد و در نتیجه باعت استفاده از انرژی کمتر می شود. به دلیل اینکه سه مفصل اخر ربات در موقعیت نهایی تاثیر ندارد، پس می تواند هر جهت گیری ای را اتخاذ کند و هردو فضای کاری ان یکسانند که به دلیل داشتن فضای کاری ماهر بسیار گسترده، بسیار کاربردی است. این ربات در زمینه های مختلفی مانند بازوهای مکانیکی استفاده می شود.

۲- محور های مختصاتی ربات به شکل زیر میباشد:

۳- جدول پارامترهای ربات به شرح زیر است:

| i | αi-1 | ai-1 | di | θi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | q1 |
| ۲ | ۹۰ | ۰ | ۰ | q2 |
| ۳ | -۹۰ | ۰ | ۰.۴ | q3 |
| ۴ | -۹۰ | ۰ | ۰ | q4 |
| ۵ | ۹۰ | ۰ | ۰.۳۹ | q5 |
| ۶ | ۹۰ | ۰ | ۰ | q6 |
| ۷ | -۹۰ | ۰ | ۰ | q7 |
| ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | q8 |

۴- با استفاده از جدول بالا و فرمول کلی و کد متلب ماتریس های تبدیل زیر به دست می آیند.

i-1Ti=cosθi-sinθi0ai-1sinθicosαi-1cosθicosαi-1-sinαi-1-sinαi-1disinθisinαi-1cosθisinαi-1cosαi-1cosαi-1di 0001

0T1=cosq1-sinq100sinq1cosq1000010 0001

1T2=cosq2-sinq20000-10sinq2cosq200 0001

2T3=cosq3-sinq3000010.4-sinq3-cosq300 0001

3T4=cosq4-sinq4000010-sinq4-cosq400 0001

4T5=cosq5-sinq50000-10.39sinq5cosq500 0001

5T6=cosq6-sinq60000-10sinq6cosq600 0001

6T7=cosq7-sinq7000010-sinq7-cosq700 0001

7T8=100001000010 0001

0T8=T11T12T13T14T21T22T23T24T31T32T33T34 T41T42T43T44

T11=-sinq7cosq5cosq3sinq1+cosq1cosq2sinq3-sinq5cosq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3-cosq1sinq2sinq4-cosq7sinq6sinq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3+cosq1cosq4sinq2+cosq6sinq5cosq3sinq1+cosq1cosq2sinq3+cosq5cosq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3-cosq1sinq2sinq4

T12=sinq7sinq6sinq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3+cosq1cosq4sinq2+cosq6sinq5cosq3sinq1+cosq1cosq2sinq3+cosq5cosq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3-cosq1sinq2sinq4-cosq7cosq5cosq3sinq1+cosq1cosq2sinq3-sinq5cosq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3-cosq1sinq2sinq4

T13=sinq6sinq5cosq3sinq1+cosq1cosq2sinq3+cosq5cosq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3-cosq1sinq2sinq4-cosq6sinq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3+cosq1cosq4sinq2

T14=-0.4cosq1sinq2-0.39sinq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3-0.39cosq1cosq4sinq2

T21=sinq7cosq5cosq1cosq3-cosq2sinq1sinq3-sinq5cosq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1+sinq1sinq2sinq4+cosq7sinq6sinq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1-cosq4sinq1sinq2+cosq6sinq5cosq1cosq3-cosq2sinq1sinq3+cosq5cosq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1+sinq1sinq2sinq4

T22=cosq7cosq5cosq1cosq3-cosq2sinq1sinq3-sinq5cosq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1+sinq1sinq2sinq4-sinq7sinq6sinq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1-cosq4sinq1sinq2+cosq6sinq5cosq1cosq3-cosq2sinq1sinq3+cosq5cosq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1+sinq1sinq2sinq4

T23=cosq6sinq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1-cosq4sinq1sinq2-sinq6sinq5cosq1cosq3-cosq2sinq1sinq3+cosq5cosq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1+sinq1sinq2sinq4

T24=0.39sinq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1-0.4sinq1sinq2-0.39cosq4sinq1sinq2

T31=cosq7sinq6cosq2cosq4+cosq3sinq2sinq4-cosq6cosq5cosq2sinq4-cosq3cosq4sinq2+sinq2sinq3sinq5+sinq7sinq5cosq2sinq4-cosq3cosq4sinq2-cosq5sinq2sinq3

T32=cosq7sinq5cosq2sinq4-cosq3cosq4sinq2-cosq5sinq2sinq3-sinq7sinq6cosq2cosq4+cosq3sinq2sinq4-cosq6cosq5cosq2sinq4-cosq3cosq4sinq2+sinq2sinq3sinq5

T33=cosq6cosq2cosq4+cosq3sinq2sinq4+sinq6cosq5cosq2sinq4-cosq3cosq4sinq2+sinq2sinq3sinq5

T34=0.4cosq2+0.39cosq2cosq4+0.39cosq3sinq2sinq4

T41=T42=T43=0   T44=1

۵- برای محاسبه سینماتیک معکوس، با توجه به پیچیده بودن درایه ها، امکان حل پارامتری ان وجود ندارد و به صورت عددی ان را حل کرده ایم. برای اینکار ابتدا ربات را به برنامه شناسانده ایم و موقعیت مجری نهایی نیز به عنوان ورودی به ربات می دهیم. برای محاسبه سینماتیک معکوس از تابع GeneralizedInverseKinematics می توان زاویای مفاصل را با استفاده از موقعیت مجری نهایی به دست اورد. خروجی نهایی این تابع، هفت زاویه برحسب درجه است. برای مثال اگر ورودی تابع ۰.۲، ۰.۵، ۰.۵ باشد، خروجی نهایی که نشان دهند زوایای هرمفصل به درجه است، به صورت زیر است:

42.0906-, -87.5777, 68.7825, -111.8214, 73.9408, 19.1302, 5.0061

با توجه به اینکه سه مفصل اخر فقط در جهت گیری نهایی تاثیر دارد و در موقعیت مجری نهایی تاثیر ندارد، پس پاسخ های زیادی وجود دارد.

۶- باتوجه به اینکه سه مفصل اخر محورهایشان از یک نقطه عبور میکند در جابجایی مجری نهایی تاثیر ندارد و صرفا جهت گیری ان را مشخص می کند، پس کافی است برای به دست اوردن فضای کاری، صرفا چهار مفصل اول را جابجا کنیم و ابرنقاط را به دست اوریم. با استفاده از اطلاعات موجود در مقالات دیگر که به پیوست اومده است، محدودیت زاویه هر مفصل به شرح زیر است:

| ماکزیمم درجه | مینیمم درجه | مفصل |
| --- | --- | --- |
| ۱۷۰ | ۱۷۰- | ۱ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰- | ۲ |
| ۱۷۰ | ۱۷۰- | ۳ |
| ۱۲۰ | ۱۲۰- | ۴ |
| ۱۷۰ | ۱۷۰- | ۵ |
| ۸۰ | ۴۵- | ۶ |
| ۱۳۰ | ۴۵- | ۷ |

باتوجه به شکل به دست امده، فضای کاری ربات بیضی گون می باشد.

۷- با توجه به فرمول جزوه، J=JvJω  و برای مفصل چرخشی Jvi=Zi×(On-Oi) و Jωi=Zi  که Zi ستون سوم ماتریس تبدیل می باشد و Oi المان های ستون چهارم 0Ti است.  ماتریس ژاکوبین در زیر اورده شده است و مشتق ان نیز در فایل Jaccobian_kuka.m محاسبه شده است.

J= Jv11Jv12Jv13Jv14Jv15Jv16Jv17Jv21Jv22Jv23Jv24Jv25Jv26Jv27Jv31Jv32Jv33Jv34Jv35Jv36Jv37Jω11Jω12Jω13Jω14Jω15Jω16Jω17Jω21Jω22Jω23Jω24Jω25Jω26Jω27Jω31Jω32Jω33Jω34Jω35Jω36Jω37

Jv11 =0.4sinq1sinq2-0.39sinq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1+0.39cosq4sinq1sinq2

Jv12 = -cosq10.4cosq2+0.39cosq2cosq4+0.39cosq3sinq2sinq4

Jv13 = -cosq20.39sinq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1-0.39cosq4sinq1sinq2-sinq1sinq20.39cosq2cosq4+0.39cosq3sinq2sinq4

Jv14 = 0.39cosq2cosq4+0.39cosq3sinq2sinq4cosq1cosq3-cosq2sinq1sinq3+sinq2sinq30.39sinq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1-0.39cosq4sinq1sinq2

Jv15 = Jv16 = Jv17 = 0

Jv21 = -0.4cosq1sinq2-0.39sinq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3-0.39cosq1cosq4sinq2

Jv22 = -sinq10.4cosq2+0.39cosq2cosq4+0.39cosq3sinq2sinq4

Jv23 =cosq1sinq20.39cosq2cosq4+0.39cosq3sinq2sinq4-cosq20.39sinq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3+0.39cosq1cosq4sinq2

Jv24 = 0.39cosq2cosq4+0.39cosq3sinq2sinq4cosq3sinq1+cosq1cosq2sinq3+sinq2sinq30.39sinq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3+0.39cosq1cosq4sinq2

Jv25 = Jv26 = Jv27 = 0

Jv31= 0

Jv32= -sinq10.4sinq1sinq2-0.39sinq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1+0.39cosq4sinq1sinq2-cosq10.4cosq1sinq2+0.39sinq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3+0.39cosq1cosq4sinq2

Jv33= -cosq1sinq20.39sinq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1-0.39cosq4sinq1sinq2-sinq1sinq20.39sinq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3+0.39cosq1cosq4sinq2

Jv34= 0.39sinq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3+0.39cosq1cosq4sinq21.0cosq1cosq3-cosq2sinq1sinq3- 0.39sinq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1-0.39cosq4sinq1sinq2cosq3sinq1+cosq1cosq2sinq3

Jv35= Jv36= Jv37= 0

Jω11= 0

Jω12=sinq1

Jω13= -cosq1sinq2

Jω14= -cosq3sinq1-cosq1cosq2sinq3

Jω15= -sinq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3-cosq1cosq4sinq2

Jω16=cosq5cosq3sinq1+cosq1cosq2sinq3-sinq5cosq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3-cosq1sinq2sinq4

Jω17=sinq6sinq5cosq3sinq1+cosq1cosq2sinq3+cosq5cosq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3-cosq1sinq2sinq4-cosq6sinq4sinq1sinq3-cosq1cosq2cosq3+cosq1cosq4sinq2

Jω21= 0

Jω22= -cosq1

Jω23= -sinq1sinq2

Jω24=cosq1cosq3-cosq2sinq1sinq3

Jω25=sinq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1-cosq4sinq1sinq2

Jω26=sinq5cosq41.0cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1+sinq1sinq2sinq4-cosq51.0cosq1cosq3-cosq2sinq1sinq3

Jω27 =cosq6sinq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1-cosq4sinq1sinq2-sinq6sinq5cosq1cosq3-cosq2sinq1sinq3+cosq5cosq4cosq1sinq3+cosq2cosq3sinq1+sinq1sinq2sinq4

Jω31 = 1

Jω32 = 0

Jω33 =cosq2

Jω34 = -sinq2sinq3

Jω35 =cosq2cosq4+cosq3sinq2sinq4

Jω36 =cosq5sinq2sinq3-sinq5cosq2sinq4-cosq3cosq4sinq2

Jω37 =cosq6cosq2cosq4+cosq3sinq2sinq4+sinq6cosq5cosq2sinq4-cosq3cosq4sinq2+sinq2sinq3sinq5

۸- باتوجه به روش نیوتن-اویلر ابتدا سرعت خطی و شتاب زاویه ای و سپس مشتق سرعت خطی و شتاب زاویه ای را به دست اوردیم(Forward relation)  :

i+1ωi+1=i+1Riiωi+ θi+1i+1Zi

i+1vi+1= i+1Ri(ivi+ iωi×i+1Pi)

i+1ωi+1= i+1Riiωi+ i+1Riiωi×θi+1i+1Zi+1+θi+1i+1Zi+1

i+1vi+1= i+1Ri[iωi×iPi+1+ iωi×iωi×iPi+1+ivi]

ivCi= iωi×iPCi+iωi×iωi×iPCi+ivi

سپس نیروها، ممان ها و درنهایت گشتاورهای هرکدام از مفاصل محاسبه شد (Backward relation) :

Fi=mvCi

Ni=CiIωi+ωi×CiIωi

ifi=iRi+1i+1fi+1+ iFi

ini=iNi+iRi+1i+1ni+1+iPCi×iFi+ iPi+1×iRi+1i+1fi+1

τi=iniiZi

τi=ifiTiZi

برای محاسبات این قسمت، مقادیر اولیه زیر درنظر گرفته شد:

جرم مفاصل:

m1=3.94781

m2=4.50275

m3=2.45520

m4=2.61155

m5=3.41000

m6=3.38795

m7=0.35432

مقادیر اولیه سرعت ها:

ω0= 000

v0= 000

مقادیر اولیه مشتق سرعت ها:

ω0= 000

v0= 00g

نیرو و گشتاور وارده به مجری نهایی:

fe= 000

ne= 000

ماتریس تنسور اینرسی از مقاله برداشته شده است:

IC1=0.004550000.004540.000010-0.000010.00029

IC2=0.000320000.000100000.00042

IC3=0.00223-0.000050.000070.000050.002190.00007-0.00007-0.000070.00073

IC4=0.038440.00088-0.00112-0.000880.01144-0.001110.001120.001110.04988

IC5=0.00277-0.000010.000010.000010.002840-0.0000100.00012

IC6=0.00050-0.00005-0.000030.000050.00281-0.000040.000030.000040.00232

IC7=0.007950.00022-0.00029-0.000220.01089-0.000290.000290.000290.00294

مختصات مرکز جرم نیز از مقاله برداشته شده است:

PC1=-0.00351 0.00160-0.03139

PC2=-0.00767 0.16669-0.00355

PC3=-0.00225- 0.03492-0.02652

PC4=0.00020-0.052680.03818

PC5=0.00005-0.00237-0.21134

PC6=0.00049 0.02019-0.02750

PC7=-0.03466-0.023240.07138

با استفاده از توابع نوشته شده در Matlab که در پوشه dynamic قرار داده شده است، گشتاور همه مفاصل محاسبه شده که نتایج محاسبات در پوشه dynamic result قرارداده شده است.

۹- دراین قسمت برای کنترل ربات با استفاده از مدل دینامیکی به دست امده از مرحله قبل، کنترلر مناسب در محیط Simulink طراحی شد:

با توجه به محاسبات زیاد برای این قسمت و هماهنگی های صورت گرفته با تدریس یار، کنترلر این قسمت برای چهار مفصل ابتدایی طراحی شده است. کنترلر استفاده شده از نوع PD است و ضرایب kd و kp به ترتیب برابر 10 و 30 انتخاب شد. نتایج شبیه سازی به شرح زیر است:

همانطور که مشاهده می شود، overshoot و خطای حالت دائم نداریم و rise time نیز حدود یک ثانیه است. تصاویر این شبیه سازی در زیر موجود است.

۱۰ و ۱۱- برای صحت سنجی سینماتیک مستقیم، شبیه سازی در محیط سیمولینک به صورت زیر انجام گرفته است.

نتایج شبیه سازی به شرح زیر می باشد:

Phi

end effector position

x dot

W

x ddot

w dot

Jaccobian

Jaccobian dot

باتوجه به اینکه با استفاده از کنترلر، هرکدام از زوایا به مقادیر مشخص شده رسیدند و پایدار شده اند، پس مجری نهایی نیز باید طبق سینماتیک مستقیم به موقعیت مشخصی براساس همان زوایا برسد. همانطور که مشاهده می شود، در طی دوره های مختلف برای هرکدام از پله ها، موقعیت مجری نهایی در مقادیر خاصی پایدار شده است. از طرفی سرعت خطی بعد از رسیدن به موقعیت نهایی باید صفر شود که این اتفاق افتاده است. همچنین تمامی درایه های مشتق ژاکوبین هم به صفر میل کرده است.

برای مثال در دوره اول(صفر تا چهار ثانیه) تمامی زوایا و در نتیجه مجموع انها برابر صفر است که باتوجه به طرز قرارگرفتن مفاصل در حالت اولیه، موقعیت نهایی ربات باید طوری باشد که فقط در راستای محور z مقدار داشته باشد(ربات باید عمود بر صفحه باشد). همانطور که در نمودار end effector position مشاهده می شود، px و py ربات به صفر میل کرده و pz ربات به ۰.۴ رسیده که مطابق با انتظار است.

در قسمت ۱۱، موقعیت، سرعت و شتاب خطی و سرعت و شتاب زاویه ای خواست شده است. با توجه به توضیحات بالا، نمودار end effector position نشان دهنده موقعیت لحظه ای است.

برای به دست اوردن سرعت خطی و زاویه ای نیز کافی است ماتریس ژاکوبین(J=JvJω  ) را در بردار  مشتق فضای مفصلی ضرب کنیم. سه درایه اول نشان دهنده سرعت خطی و سه درایه بعد نشان دهنده سرعت زاویه ای است که نمودار های xdot  و w نشان دهنده ان است. برای به دست اوردن شتاب خطی و زاویه ای کافی است از سرعت خطی مشتق بگیریم که نمودار ان نیز xddot و wdot است.

۱۲- با استفاده ازtoolbox rvc  پارامترهای دناویت هارتنبرگ بهبودیافته و نوع هرلینک(چرخشی یا انتقالی) را مشخص میکنیم. سپس با استفاده از دستور SerialLink این مفاصل را به هم مرتبط و ربات را شبیه سازی میکنیم و با استفاده از دستور plot ربات را به صورت سه بعدی نمایش می دهیم که به صورت زیر است: